# FICHA TÉCNICA - CHEVROLET ASTRA 2.0 FLEXPOWER HATCH

RESUMO

Modelo: 				Chevrolet Astra 2.0 Flexpower Hatchback

Carroceria / motorização: Hatchback, 5 passageiros,  4 portas, motorização                	 dianteira, tração dianteira

Construção: 				Monobloco, aço galvanizado nos painéis exteriores

Fabricação: 				São Caetano do Sul, São Paulo, Brasil

Principais competidores: 			Fiat Stilo, Ford Focus e Volkswagen Golf

MOTOR

Modelo: 				N20XF

Disposição: 				Transversal

Número de cilindros: 			4 em linha

Cilindrada (cm3): 			1.998

Diâmetro e Curso (mm): 			86,0 x 86,0

Válvulas:	 			SOHC, duas válvulas por cilindro

Injeção eletrônica de combustível: 		Bosch, S.F.I. (Sequential Multi Injection)

Taxa de compressão: 			11,5:1

Potência máxima líquida

(ABNT NBR 5484 – ISO 1585): 		Gasolina: 133 cv a 5.600 rpm 						Álcool: 140 cv a 5.600 rpm

Torque máximo líquido

(ABNT NBR 5484 – ISO 1585): 		Gasolina: 18,9 kgfm (185 Nm) a 2.600 rpm				Álcool: 19,7 kgfm (193 Nm) a 2.600 rpm

Combustível recomendado: 		Álcool hidratado e/ou gasolina comum

Rotação máxima do motor (rpm): 		6.400

Bateria: 				12V, 55 Ah

Alternador: 				120 A

Consumo NBR 7024 (km/l)

(Cidade/Estrada/Média): 		Transmissão manual:	Gasolina: 11,1 / 16,4 / 13,0						Álcool: 7,5 / 11,0 / 8,8

Tranmissão automática:	Gasolina: 10,5 / 15,0 / 12,1						Álcool: 7,5 / 10,3 / 8,6

TRANSMISSÃO

Modelo manual: 			F17-5 Plus WR

Manual de 5 velocidades à frente sincronizadas

Relação de marchas:

Primeira: 				3,73:1

Segunda: 				1,96:1

Terceira: 				1,32:1

Quarta: 				0,95:1

Quinta:				0,76:1

Ré: 				3,31:1

Diferencial: 				3,94:1

Modelo automático: 			AF-20

Automático de 4 velocidades à frente (3 programas:           		Econômico/Esportivo/Inverno)

Relação de marchas:

Primeira: 				3,67:1

Segunda: 				2,10:1

Terceira: 				1,39:1

Quarta: 				1,00:1

Ré: 				4,02:1

Diferencial: 				2,86:1

CHASSIS/SUSPENSÃO

Dianteira: 	Independente, McPherson, com braço de controle ligado ao sub-chassis, molas helicoidais com compensação de carga lateral, amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados a gás e barra de torção ligada à haste tensora

Traseira: 	Semi-independente, viga de torção soldada com 2 braços fundidos de controle, molas tipo barril com diâmetro variável e progressiva, amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados a gás

Direção: 		Hidráulica, pinhão e cremalheira

Direção redução: 		17,0:1

Direção número de voltas

(batente a batente): 		3,2

#### Diâmetro de giro (m): 			10,1

FREIOS

Tipo: 	Discos ventilados dianteiros, tambores traseiros

Diâmetro x espessura (mm): 	Dianteiro: 256 x 24; traseiro 230 x 40

RODAS/PNEUS

Roda tamanho e tipo:		16 x 6 - liga leve

Pneus: 		205/55R16

DIMENSÕES/PESOS

Distância entreeixos (mm): 		2.614

Comprimento total (mm): 		4.199

Largura carroceria (mm): 			1.709

Largura total (mm): 			1.989

Altura (mm): 				1.431

Bitola (mm): 				Dianteira: 1.484; traseira: 1.460

Altura mínima do solo (mm): 		115

Peso em ordem de marcha (kg): 		1.180

Distribuição de peso

(% dianteira/traseira):	 		61/39

CAPACIDADES

#### Porta-malas (litros): 			370 à 1.180

Carga útil (kg): 				500

Tanque de combustível (litros): 		52

Óleo do motor (litros): 			4,25 (4,5 com o filtro)

Sistema de refrigeração (litros): 		7,0

Sistema de partida a frio (litros):		0,515

DESEMPENHO

Transmissão Manual

Velocidade máxima (km/h): 	Álcool: 200						             Gasolina: 195

Aceleração 0 a 100 km/h (s): 	Àlcool: 9s8						            Gasolina: 10s3

Aceleração 0 - 400 m (s): 	Álcool: 17s0						             Gasolina: 17s3

Aceleração 0 – 1.000 m (s): 		Álcool: 31s0						             Gasolina: 31s7

Retomada 40 a 100 km/h (s): 	Álcool: 14s8 (4a marcha)					             Gasolina: 15s7 (4a marcha)

Retomada 80 a 120 km/h (s): 	Álcool: 13s5 (5a marcha)					             Gasolina: 14s8 (5a marcha)

Transmissão Automática

Velocidade máxima (km/h): 	Álcool: 198						             Gasolina: 190

Aceleração 0 a 100 km/h (s): 	Álcool: 11s2						             Gasolina: 12s0

Aceleração 0 - 400 m (s): 	Álcool: 18s2						            Gasolina: 18s4

Aceleração 0 – 1.000 m (s): 		Álcool: 31s5						             Gasolina: 33s2

Retomada 40 a 100 km/h (s): 	Álcool: 8s3						            Gasolina: 8s9

Retomada 80 a 120 km/h (s): 	Álcool: 8s2          						             Gasolina: 8s6