# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 VHCE FLEXPOWER

RESUMO

Modelo: 				Classic LS 1.0 VHCE Flexpower

Carroceria / motorização: 	Sedã 5 passageiros, 4 portas, motorização dianteira, tração dianteira

Construção: 				Aço galvanizado nos painéis exteriores

Fabricação: 				São Caetano do Sul, São Paulo, Brasil

Principais competidores: 			Fiat Siena, Ford Fiesta Sedã, Renault Clio Sedã

MOTOR

Modelo: 				N10YFH

Disposição: 				Transversal

Número de cilindros: 			4 em linha

Cilindrada (cm3): 			999

Diâmetro e Curso (mm): 			71,1 x 62,9

Válvulas:	 			OHC, duas válvulas por cilindro

Injeção eletrônica de combustível: 		M.P.F.I. (Multi Point Fuel Injection)

Taxa de compressão: 			12,6:1

Potência máxima líquida

(ABNT NBR 5484 – ISO 1585): 	Álcool: 78 cv a 6.400 rpm						                               Gasolina: 77 cv a 6.400 rpm

Torque máximo líquido

(ABNT NBR 5484 – ISO 1585): 	Álcool: 9,7 kgfm (95 Nm) a 5.200 rpm

Gasolina: 9,5 kgfm (93 Nm) a 5.200 rpm

Combustível recomendado: 		Gasolina comum e/ou Álcool hidratado

Rotação máxima do motor (rpm): 		6.800

Bateria: 				12V, 42 Ah

Alternador: 				60 A (90 A com ar condicionado)

Consumo NBR 7024 (km/l)

(Cidade/Estrada/Combinado): 	Gasolina: 13,3 / 18.3 / 15.2

Álcool: 9,5 / 13.0 / 10.7

TRANSMISSÃO

Modelo: 				F17 Minus HR

Manual de 5 velocidades à frente sincronizadas

Relação de marchas:

Primeira: 				4,27:1

Segunda: 				2,35:1

Terceira: 				1,48:1

Quarta: 				1,05:1

Quinta:				0,80:1

Ré: 				3,31:1

Diferencial: 				4,87:1

CHASSIS/SUSPENSÃO

Dianteira: 	Independente McPherson, molas helicoidais, amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados

Traseira: 	Semi-independente com braços oscilantes, molas tipo barril progressivas, amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados

Direção: 	Manual, pinhão e cremalheira – Opc.: Hidráulica, pinhão e cremalheira

Direção redução: 			Manual: 22,6:1 – Opc.: Hidráulica: 16,0:1

Direção número de voltas

(batente a batente): 			Manual: 4,1 - Opc.: Hidráulica: 2,75

Diâmetro de giro (m): 			Manual: 9,8 – Opc.: Hidráulica: 9,95

FREIOS

Tipo: 		Discos dianteiros, tambor traseiro

Disco diâmetro x espessura (mm): 		Dianteiro: 236 x 12,7; traseiro 200 x 28

RODAS/PNEUS

Roda tamanho e tipo:		 	13 x 5

Pneus: 				165/70R13

DIMENSÕES

Distância entre eixos (mm): 		2.443

Comprimento total (mm): 		4.152

Largura carroceria (mm): 			1.608

Largura total (mm): 			1.768

Altura (mm): 				1.436

Bitola (mm): 				Dianteira: 1.387; traseira: 1.388

Altura mínima do solo (mm): 		137

Peso em ordem de marcha (kg): 		905

Distribuição de peso

(% dianteira/traseira):		61 / 39

CAPACIDADES

Porta-malas (litros): 			390

Carga útil (kg): 				440

Tanque de combustível (litros): 		54

Óleo do motor (litros): 			3,25 (3,5 com o filtro)

Sistema de refrigeração (litros): 		5,8

DESEMPENHO

Velocidade máxima (km/h): 	Gasolina: 165				     	                                                                      Álcool: 166

Aceleração 0 a 100 km/h (s): 	Gasolina: 13s9			       	                                         		                         Álcool: 13s6

Aceleração 0 - 400 m (s): 	Gasolina: 19s1				                                                             		           Álcool: 18s9

Aceleração 0 – 1.000 m (s): 	Gasolina: 35s5				                                                           		             Álcool: 35s2

Retomada 40 a 100 km/h (s): 	Gasolina: 16s6 (4a marcha)				                       	                                Álcool: 16s2 (4a marcha)

Retomada 80 a 120 km/h (s): 	Gasolina: 19s0 (5a marcha)				                                         		             Álcool: 18s3 (5a marcha)